Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIKnr………………………………………………………………….…. – A12 – versie 12 mei 2015 Conventionele Draaibank |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet/lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming | Handleiding |  |  |
| OPGELET: Raak nooit draaiende onderdelen aan! |  |  |  |  |  |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. |

| Tijdens het gebruik | - Gebruik de machine enkel met een geactiveerde veiligheidsinrichting. - Bewerk enkel regelmatig gevormde stukken. - Gebruik enkel die materialen waarvoor de machine geschikt is. - Breng jezelf en anderen niet in gevaar. - Zorg dat het werkstuk voldoende is opgespannen (vast en trilvrij) - Vermijd te grote klauwplaatopening. - Verwijder geen spanen met de hand. Gebruik een spaanhaak en/of handborstel om de spanen te verwijderen. - Span het gereedschap op de juiste hoogte op en zorg dat het zo weinig mogelijk uitsteekt. - Gebruik steeds het juiste snijgereedschap. - Sluit de afschermkappen voordat de machine in werking wordt gezet. - Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens het gebruikte materiaal - Meet enkel bij stilstaande machine - Pas de werkplaatsreglementering toe - Informeer je meerdere over gevaren of fouten. - Blijf bij de machine tot ze volledig tot stilstand is gekomen. - Laat de sleutel niet op de klauwplaat zitten, gebruik altijd de klauwplaatsleutel met veer - Manuele schuurbewerkingen zijn verboden - Werk niet met de machine als je aandacht verminderd is door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. - Schakel de hoofdschakelaar uit. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - De instructies in de handleiding moeten nageleefd worden. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Ontsmet periodiek het gesloten koelcircuit. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |